| Multitronik GmbH | PRESSEMITTEILUNG |
| --- | --- |
| 160 W Rundes LED Netzteil für Scheinwerfer HBG160 M+R Multitronik GmbH präsentiert die erste runde 160 Watt-LED-Netzteileserie des Herstellers Mean Well speziell für die Scheinwerfertechnik - die HBG160 Serie. Das neu entworfene und vollvergossene Aluminium-Gehäuse (IP65/67) ermöglicht dem Anwender eine enge Verbindung mit dem Kühlkörper der Scheinwerferhalterung und sorgt somit für eine hervorragende Wärmeableitung. Die neuartige runde Formgebung des LED-Netzteils entspricht den mechanischen Standardgrößen und kann somit leicht in bestehende Halterungen der Scheinwerfer- und Strahlertechnik integriert werden. Durch den IP65/67 Schutz und dem robusten Gehäuse ist auch ein Einsatz in rauen Umgebungen möglich. Ausgestattet mit einem Weitbereichseingang von 90~305VAC und mit Ausgangsspannungen zwischen 24 und 60VDC (single output) entspricht die HBG160-Serie den aktuellen Designanforderungen in Sachen Effizienz. So erreichen diese Netzteile bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C konvektionsgekühlt einen Wirkungsgrad von bis zu 93,5%. Solange sichergestellt werden kann, dass die Betriebstemperatur der Scheinwerfer unterhalb von 70°C bleibt, erreicht das Netzteil eine Betriebsdauer von bis zu 40.000 Stunden. Damit die HBG160 Serie auch den Anforderungen und Grenzen der Harmonischen Oberwellenströme EN61000-3-2 Class C (>60% load) entspricht, wurde eine 2-Stufen PFC-Funktion integriert. Bei einer Last von mindestens 50% liegt der Leistungsfaktor bei >0.9 und die Störfestigkeit nach EN61000-4-5 erreicht 4KV, gemäß den Anforderungen für Beleuchtungssysteme. Das LED-Netzteil ist eine Basiskomponente, welche mit diversen bestehenden LED-Modulen, Kühlkörpern und Reflektoren/Schirmen harmoniert und findet seinen Einsatz in einer Vielzahl von Applikationen in der Bühnentechnik und Deckenbeleuchtung. Nicht zuletzt durch Standardfunktionen zur Dimmung (3in1-dimmbarer B-Type) und einen besonderen Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, Überlast und Überhitzung gibt der Hersteller eine Netzteilgarantie von 5 Jahren. Selbstverständlich wird auch die Sicherheit der Anwender durch weltweite Zertifizierungen und Prüfungen wie UL/ CUL/ TUV/ CB/ CE garantiert. Für Preisauskünfte, Lieferzeiten sowie technische Auskünfte kontaktieren Sie einfach das kompetente Vertriebsteam der M+R Multitronik GmbH per Mail oder telefonisch. Ihr Ansprechpartner: Nicole Hauschild – Operative Manager M+R Multitronik GmbH Niels-Bohr-Ring 28 23568 Lübeck Tel.: 0451-60995-16 E-Mail: nh@multitronik.com |  |